МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО

Воронежский государственный аграрный университет

имени императора Петра I

“Физико-химические методы

исследования”

Методические указания и задания

для контрольных работ

Студентам заочного обучения по направлению «Товароведение»

## Методические указания составили: доценты: А.К.Решетникова, Л.Ф.Науменко, старший преподаватель О.В. Дьяконова

Одобрены  и  рекомендованы  к  изданию  решением кафедры химии (протокол №     от                            ) и методической комиссии факультета  агрохимии, почвоведения и экологии (протокол №     от                      )

Рецензент:  доцент кафедры аналитической химии Воронежского государственного университета В.В. Васильева

# ВВЕДЕНИЕ

## Настоящие методические указания предназначены для выполнения контрольных работ студентами заочного отделения факультета технологии и товароведения. Задания составлены в соответствии с программой курса “Физико-химические методы исследования” по направлению «Товароведение». В работу включены основные вопросы по оптическим и потенциометрическим методам анализа, знание которых необходимо для успешной работы специалиста, связанной с анализом веществ.

К выполнению контрольных работ следует приступать после изучения теоретического материала с помощью рекомендуемой литературы. Ответы на вопросы заданий должны быть краткими, конкретными и обоснованными.

При выполнении заданий приводятся ответы на теоретические вопросы и решения расчетных задач в соответствии с шифром.

Выбор шифра:  Пусть номер зачетной книжки 95-528. Три последние цифры соответствуют 5 –  х;  2 –  y;  8 –  Z  шифра задания.

ЧАСТЬ I

#### ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

- Приведите общую характеристику инструментальных методов анализа.

- Дайте характеристику оптических методов анализа и основных областей их применения.

##### Задание 1

###### ФОТОКОЛОРИМЕТРИЯ

- Опишите основной закон светопоглощения – закон Бугера-Ламберта-Бера. Какие методы анализа основаны на законах светопоглощения ?

- Дайте определение оптической плотности и светопропускания, раскройте их физический смысл и взаимосвязь.

##### Задание 2

# Контрольные задачи 1-10 :

Рассчитайте оптическую плотность раствора, содержащего y граммов определяемого соединения  z  в 200 см3 раствора, если толщина поглощающего слоя 10 мм.

| # N n/n | Z | Определяемое соединение (ион) | Молярный коэффициент светопоглощения  10-3 | max, нм | y | Масса вещества, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | MnO4- | 2.40 | 525 | 0 | 0.20 |
| 2 | 1 | [Co(SCN)4]2- | 1.00 | 620 | 1 | 0.50 |
| 3 | 2 | [Fe(SCN)2]+ | 9.80 | 485 | 2 | 0.30 |
| 4 | 3 | CrO42- | 1.40 | 373 | 3 | 0.40 |
| 5 | 4 | Cr2O72- | 0.75 | 350 | 4 | 0.80 |
| 6 | 5 | [Cu(NH3)4]2+ | 1.12 | 620 | 5 | 0.25 |
| 7 | 6 | [Fe(SCN)4]2- | 5.00 | 610 | 6 | 0.55 |
| 8 | 7 | I2 (в CHCl3) | 14.2 | 360 | 7 | 1.00 |
| 9 | 8 | [Ni(NH3)6]2+ | 0.006 | 582 | 8 | 0.70 |
| 10 | 9 | Al(C6H6NO)3 | 4.90 | 405 | 9 | 0.60 |

Для решения задачи примените основной закон светопоглощения :

D=ε⋅l⋅c,

где D – оптическая плотность раствора;

I0 – интенсивность света, падающего на раствор;

It – интенсивность света, прошедшего через раствор;

e - молярный коэффициент светопоглощения;

l - толщина поглощающего слоя раствора, см.

С – молярная концентрация раствора, моль/л; рассчитываемая по формуле:

с=mM⋅V,

где m – масса растворенного вещества, г;

М – молярная масса растворенного вещества, г/моль;

V – объем раствора, л (во всех задачах равен 0,2 л)

##### Задание 3

###### РЕФРАКТОМЕТРИЯ

- Охарактеризуйте общие принципы рефрактометрического анализа.

- В чем состоит физический смысл показателя преломления?

- Что такое предельный угол падения и угол полного внутреннего отражения луча света?

- Перечислите области применения рефрактометрического метода анализа.

##### Задание 4

##### ПОЛЯРИМЕТРИЯ

- Дайте определение оптически активного вещества.

- Назовите основные факторы, влияющие на угол вращения плоскости поляризации.

- В чем заключается явление мутаротации?

- Что такое удельное вращение плоскости поляризации?

- Охарактеризуйте принципы поляриметрического метода анализа.

- Контрольные задачи 6-15:

Вычислите угол вращения плоскости поляризации раствора глюкозы, содержащего в y см3 x граммов вещества ( y от 0 до 4 равен 200 см3; y от 5 до 9 равен 250 см3)  при длине поляриметрической трубки 20 см. Для глюкозы угол удельного вращения плоскости поляризации  = +52.5

| Вариант х | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, г | 15 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 7 | 5 | 6 |

Решение задачи проводится по уравнению:

β=α⋅C⋅l,

где  - угол вращения плоскости поляризации;

С- концентрация, г/см3;

l – толщина слоя в дм;

 - угол удельного вращения плоскости поляризации.

##### Задание 5

###### ПЛАМЕННАЯ ФОТОМЕТРИЯ

- Охарактеризуйте сущность метода пламенной фотометрии и области его применения.

- Фотометрия пламени как метод эмиссионной спектроскопии.

- Дайте характеристику пламени. Как зависит интенсивность излучения от концентрации определяемого компонента?

ЧАСТЬ II

#### ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Дайте общую характеристику электрохимическим методам анализа.

##### Задание 6

###### ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ

- В чем состоит сущность потенциометрического метода анализа? Назовите основные области его применения.

- Перечислите методы потенциометрического анализа. В чем заключается прямая потенциометрия? Какова взаимосвязь между концентрацией и величиной окислительно-восстановительного потенциала?

- Основы потенциометрического титрования; виды кривых потенциометрического титрования.

##### Задание 7

- Опишите электроды, применяемые в качестве индикаторных при окислительно-восстановительном ( y меняется от 0 до 4) или кислотно-основном ( y меняется от 5 до 9) титровании.

- Приведите наиболее часто используемые в потенциометрии электроды сравнения. В каком случае эти электроды могут быть применены в качестве индикаторных?

- Контрольные задачи 3-12 :

Вычислите потенциал металлического электрода сравнения при следующих условиях:

| Z | Электрод | Е 0,В | t, C | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Медный | +0.345 | 18 | 2 |
| 1 | Цинковый | -0.764 | 20 | 2 |
| 2 | Никелевый | -0.228 | 30 | 2 |
| 3 | Алюминиевый | -1.660 | 35 | 3 |
| 4 | Кадмиевый | -0.403 | 25 | 2 |
| 5 | Серебряный | +0.790 | 25 | 1 |
| 6 | Железный | -0.473 | 20 | 2 |
| 7 | Кобальтовый | -0.290 | 30 | 2 |
| 8 | Хромовый | -0.740 | 20 | 3 |
| 9 | Титановый | -0.630 | 25 | 2 |

Концентрация равновесного раствора равна 0,1 моль/л ( Z меняется от 0 до 4); равна 0,01 моль/л ( Z меняется от 5 до 9).

Пример. Вычислите потенциал медного электрода в равновесном 0.01 М растворе хлорида меди (II) при температуре 30С. Стандартный окислительно-восстановительный потенциал Е 0 = +0,340 В.

Ответ. Для решения используем уравнение Нернста:

E=E0+2.3RTnFlgC,

где     Е – потенциал электрода, В;

Е 0– стандартный окислительно-восстановительный потенциал, В;

2.3 – коэффициент перехода от натурального логарифма к десятичному;

R – универсальная газовая постоянная, равная 8,314 Дж/К моль;

F – постоянная Фарадея, равная 96500 Кл;

Т – абсолютная температура, К;

n – число получаемых или отдаваемых электронов.

Подставляя данные задачи в уравнение Нернста, получим:

E=0.340+2.3⋅8.314⋅3032⋅96500lg0.1=0.31B

### РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Цитович И. К. Курс аналитической химии – М.: Высшая школа, 1994.- С.

- Дорохова Е. Н., Прохорова Г. В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. – М.: Высшая школа, 1991.- 256 с.

- Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии.- Л.: Химия, 1991. – 446 с.

- Основы аналитической химии. Учебник для вузов/ Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др. Под ред. Ю.А. Золотова.- М.: Высшая школа, 2002. - Кн. 2: Методы химического анализа.- 494 с.