КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

| Метод анализа | Измеряемая величина |  |  |  | Уравнение связи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенциометрия – метод анализа, основанный на измерении электродных потенциалов. | Потенциал индикаторного электрода Е, В |  |  |  | Уравнение Нернста: E=E0+RTnFlnaOXaRED в зависимости от вида электрода может быть преобразовано. |  |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: определение рН, содержание ионов в растворах, экстрактах, почвенных вытяжках и т.д.; потенциометрическое титрование (кислотно-основное, осадительное, окислительно-восстановительное титрование). |  |  |  |  |  |  |  |
| Кондуктометрия – метод анализа, основанный на измерении сопротивления или удельной электропроводности растворов электролитов |  |  | Электросопротивление R, Ом или удельная электропроводность , См×см-1 |  |  |  | Эмпирическая зависимость κ=f(C) |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: определение общего количества электролитов в воде и растворах; кондуктометрическое титрование (кислотно-основное, осадительное, комплексообразовательное титрование). |  |  |  |  |  |  |  |
| Кулонометрия – метод анализа основанный на измерении количества электричества или массы вещества, выделяющегося на электроде при электролизе. |  | Количество электричества Q, Кл Масса вещества m, г |  |  |  | Закон Фарадея Q=m⋅FМЭ |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: определение содержания в растворах любых электрохимически активных веществ (катионов металлов, анионов, органических веществ: хинонов, гидрохинонов, нитросоединений); нахождение к.т.т. в кулонометрическом титровании. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вольтамперометрия (полярография) – метод анализа, основанный на интерпретации вольтамперных кривых | Сила тока I, А, или потенциал электрода Е, В. |  |  | Вид вольтамперной кривой зависит от состава раствора I=f(E) |  |  |  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: идентификация и определение содержания катионов различных металлов в природных объектах; нахождение к.т.т. в амперометрическом титровании. |  |  |  |  |  |  |  |